Ausschreibungstext zur Konstruktion: VES-K300

## VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Streckmetall-Langfeldplatten-Einlegesystem VES-K300

Fabrikat:	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6 – D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20

Kassetten-Modul ........... x ............ mm

für VES-L300-Schienenkonstruktion

Maschengröße: 28 x 12 x 2,0 x 1,5 mm

Die Streckmetall-Elemente sind nach Konstruktionsdetail VES-K300

allseitig 40mm aufgekantet und an der Außenkante mit einem

L-Winkel zur Auflage auf das VES-L300-Profil versehen.

Die Streckmetallelemente und das Profil ist im Farbton

RAL 9006 zu fertigen zu liefern.

Im Einheitspreis ist die Unterkonstruktion einschließlich aller

Abhänger eingeschlossen.

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 02	Zulage für Passplatten im Format: ......... x ........ mm

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einkleben eines schwarzen Akustik-Vlies.

Fabrikat: Freudenberg-Soundex C1986SP

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 04	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes für

bauseits gestellte Downlight. Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos: 05a	Wandanschluss mit einem ________ mm breiten Gipsfries

nach Konstruktion VES-WA-K3 bestehend aus einem

GK-Wandwinkel CMC1454. Das GK-Fries wird einseitig

im Massivwandbereich / Trennwandbereich in den GK-

Wandwinkel geschoben und auf der anderen Seite auf das

T-Profil aufgelegt.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 05b	Wandanschluss ohne GK-Fries nach Vesmetal-

Konstruktion VES-WA-K4. Die Streckmetallassette

liegt einseitig auf der T-Schiene auf und der Anschnitt-

bereich wird im Wandbereich auf einen 1mm starken

Stahl-L-Winkel in der Kantung 25/25mm aufgelegt.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 05c	Wandanschluss ohne GK-Fries mittels einem

Stahl-U-Profil zzgl. Niederhaltefedern für Anschnittplatten

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................