Ausschreibungstext zur Konstruktion: VES-K8

### VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	tiefgezogenes Streckmetall-Einlegesystem VES-K8

Fabrikat:	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrase 6 / D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20

Kassetten-Modul 1250x625mm für 24mm T-Sonder-Schienenkonstruktion

Maschengröße: 10x5x1,5x1,0mm

Die Kassetten sind nach Konstruktionsdetail VES-K8 10mm tieferliegend

und werkseitig im Farbton RAL 9006 zu liefern.

Im Einheitspreis ist die Unterkonstruktion einschließlich aller

Abhänger eingeschlossen.

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 02	Zulage für das werkseitige einkleben eines schwarzen Akustik-Vlies.

Fabrikat: Freudenberg-Soundex C1986SP

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes für

bauseits gestellte Downlight. Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos: 04a	Wandanschluss mit einem ________ mm breiten Gipsfries

nach Konstruktion VES-WA-K3 bestehend aus einem

GK-Wandwinkel CMC1454. Das GK-Fries wird einseitig

im Massivwandbereich / Trennwandbereich in den GK-

Wandwinkel geschoben und auf der anderen Seite auf das

T-Profil aufgelegt.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 04b	Wandanschluss ohne GK-Fries nach Vesmetal-

Konstruktion VES-WA-K4. Die Streckmetallassette

liegt einseitig auf der T-Schiene auf und der Anschnitt-

bereich wird im Wandbereich auf einen 1mm starken

Stahl-L-Winkel in der Kantung 25/25mm aufgelegt.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 04c	Wandanschluss ohne GK-Fries mittels einem

Stahl-U-Profil zzgl. Niederhaltefedern für Anschnittplatten

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................